Техническое задание

Проект: Встраиваемый контроллер управления жалюзи на BLDC-моторе
Исполнитель: инженер-электронщик / разработчик встроенного ПО
Заказчик: (указать имя, контакты)

1. Цель проекта

Разработать прототип встроенного контроллера, управляющего движением и углом лопастей жалюзи, на базе BLDC-мотора с датчиками Холла. Контроллер должен обеспечивать автономное управление от двухпроводного питания (с определением направления по полярности) и иметь интерфейс связи для конфигурирования и диагностики.

2. Исходные данные и оборудование для R&D

- BLDC-мотор со встроенными датчиками Холла.

- Редуктор, соединённый с мотором.

- Отладочная плата ST G431B-ESC1 — используется как эталон для управления двигателем и логикой.

- Механика жалюзи для стендовых испытаний.

Примечание: используемые BLDC-мотор и драйвер являются временными. Прошивка должна быть структурирована так, чтобы параметры двигателя и схемы могли быть изменены без модификации логики — через конфигурационные профили, макросы или таблицы калибровки.

Допускается использование Motor Control SDK от STMicroelectronics (в частности, пакета для STM32G4-серии) в качестве базового или референсного проекта для реализации управления двигателем и ПИД-регуляторов.

3. Электропитание и интерфейсы

- Питание: постоянное 24 В DC.

- Подключение: 2 провода — питание и управление направлением через изменение полярности.

- При смене полярности питания направление движения жалюзи должно изменяться.

- Должна быть предусмотрена линия связи для настройки и управления (однопроводная, полудуплексная, уровни TTL/Open-Drain — по согласованию).

Контроллер должен корректно работать при постоянной подаче питания (долговременный режим ожидания), а также корректно перезапускаться при отключении и повторном включении питания.

4. Управление двигателем

- Используется BLDC-мотор с тремя датчиками Холла.

- Управление — 6-step с обратной связью по Холлам или FOC (по выбору разработчика).

- Все разгоны и замедления должны быть плавными, а остановки — резкими, чтобы исключить выбег.

- Скорость движения стабилизируется с помощью ПИД-регулятора.

- Определение механических упоров выполняется по скорости нарастания тока во времени (ΔI/Δt), а не по фиксированному порогу.

- Должна быть реализована глобальная защита по току — мгновенная остановка при превышении допустимого значения.

5. Конфигурируемые параметры

Настройка выполняется по линии связи через специализированное ПО.
Необходимы следующие параметры:

| Параметр | Единица измерения | Диапазон значений | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота окна | См | 0-999 | uint16_t | Максимальная длина хода жалюзи |
| Скорость движения | см/мин | 40-300 | uint16_t | Рабочая скорость (TARGET_SPEED) |
| End Angle | % | 0-100 | uint8_t | Конечный угол лопастей при опущенных жалюзи |
| Reverse | чекбокс | 0/1 | bool | Изменение направления при зеркальной установке мотора |
| Tilt Only | чекбокс | 0/1 | Bool | Жалюзи не изменяют высоту, только угол поворота лопастей |
| Twisting | чекбокс | 0/1 | bool | Встряхивание лопастей при движении вниз |

Дополнительно должны передаваться онлайн-команды:

- целевая высота (см);

- целевой угол (End Angle, %).

6. Типы жалюзи

- Тип A: с нижним механическим ограничителем — работает «из коробки», самостоятельно определяет высоту.

- Тип B: без ограничителя — требует задания высоты через конфигурацию ПО.

В обоих случаях верхний предел определяется длиной нити (естественный упор).

7. Алгоритм движения

- Верхнее положение — 0 см, нижнее — заданная высота.

- При подаче питания или команде по линии связи:

- Жалюзи разгоняются до скорости 40 см/мин (TILT_SPEED).

- Через 3 с — плавный разгон до TARGET_SPEED.

- За 5 см до целевой высоты — снижение до TILT_SPEED.

- В целевой точке — остановка.

- Если включён параметр Twisting, и движение было вниз:

  - изменение направления на «вверх» на скорости TILT_SPEED на 3 с;

  - пауза;

  - движение вниз на TILT_SPEED до целевой высоты;

  - пауза, затем движение вверх до End Angle и остановка.

- После завершения цикла контроллер может оставаться под питанием неограниченно долго.

- При отключении и повторном включении питания — выполнение того же алгоритма с начала.

8. Алгоритм инициализации (поиск нуля)

Применяется при первом включении или при потере данных о положении.

- После подачи питания жалюзи начинают поиск нуля независимо от полярности.

- Движение вниз 2 с со скоростью 100 см/мин.

- Остановка и пауза.

- Движение вверх со скоростью 100 см/мин до упора (определение по ΔI/Δt).

- Остановка и пауза.

- Повтор пунктов 2 – 4 (двойное подтверждение).

- Сброс счётчика положения (0 см = верх).

- Короткое движение вниз на 1 см для снятия натяжения.

- Если у жалюзи есть механический ограничитель внизу — движение вниз до упора, определение высоты окна, запись в память.

- Если ограничителя нет — высота задаётся программно.

- Переход в рабочий режим.

9. Хранение данных и питание RTC

- Контроллер должен запоминать текущее положение даже при отключении питания.

- Для этого используются backup-регистры RTC-домена, питаемые от суперконденсатора.

- Конфигурация и параметры сохраняются во внутренней flash-памяти с контролем износа.

- При потере данных выполняется процедура инициализации (§ 7).

10. Коммуникации

- Однопроводная полудуплексная линия (UART-совместимая, возможен open-drain).

- Используется для:

  - задания и чтения конфигурации,

  - передачи команд движения,

  - отладки и диагностики.

- Формат кадров, CRC и адресация — по выбору исполнителя (требуется документировать).

- Скорость обмена — в диапазоне 9600 – 115200 бод (по согласованию).

11. Диагностика и защита

- Защита от перегрузки по току.

- Определение застревания и холостого вращения (по ΔI/Δt и скорости).

- Контроль ошибок датчиков Холла.

- Контроль перенапряжения и падения питания.

- Возможность чтения кодов ошибок по линии связи.

12. Структура проекта

- Управление двигателем: модуль на базе HAL/LL или Motor Control SDK.

- Логика жалюзи: отдельный слой с машиной состояний (инициализация, поиск нуля, движение, пауза, tilt only -режим, ошибка).

- Коммуникации: драйвер однопроводного интерфейса с CRC-контролем.

- Память и конфигурация: модуль NVM + backup-RTC.

- Диагностика и обработка ошибок: отдельный модуль с кодами состояний.

13. Этапы выполнения работ

Работы по проекту выполняются поэтапно:

- Этап 1 — Разработка и отладка прошивки для платы G431B-ESC1

  - Реализация и тестирование полного алгоритма управления жалюзи (инициализация, движение, режимы Tilt и Twisting, защита, ПИД-регулятор).

  - Использование штатной отладочной платы G431B-ESC1 с подключением предоставленного двигателя и механики жалюзи.

  - Подготовка полностью работоспособного проекта FW, совместимого с Motor Control SDK и STM32CubeIDE.

- Этап 2 — Разработка оригинальной аппаратной части

  - Подбор компонентов с учётом требований по питанию, току, стоимости и габаритам.

  - Замена компонентов G431B-ESC1 на доступные аналоги с сохранением функциональности.

  - Разработка электрической схемы и печатной платы (Altium или KiCad).

  - Подготовка Gerber-файлов, BOM и технического описания.

- Этап 3 — Перенос проекта на собственную плату

  - Адаптация и настройка прошивки под новую аппаратную платформу.

  - Проведение отладки, калибровки и проверки всех режимов работы.

  - Подготовка финального комплекта исходников, схемотехники и документации.

14. Документация и результаты

Исполнитель должен предоставить:

- Полный комплект исходного кода на C (проект STM32CubeIDE).

- Электрическую схему и топологию платы (Altium или KiCad).

- Документ с описанием протокола обмена и форматов пакетов.

- Описание алгоритмов и калибровочных параметров.

- Руководство для интегратора: подключение, базовые команды, описание параметров.

15. Приёмочные испытания

- Проверка алгоритма инициализации (поиск нуля, двойное подтверждение).

- Автоматическое определение высоты при наличии ограничителя.

- Проверка режимов Tilt Only и Twisting.

- Стабильность скорости движения (отклонение ≤ 5 %).

- Срабатывание защиты по току.

- Сохранение положения при отключении питания.

- Восстановление работы после сброса.

16. Прочие условия

- Код должен быть модульным и сопровождаемым комментариями.

- Все параметры (скорости, времена, углы, токи) должны быть выведены в конфигурационные переменные.

- Предпочтительно использовать библиотеку STM Motor Control SDK как основу или источник алгоритмов FOC/PID.